Ausschreibungstexte

Taktile Bodenindikatoren und Stufenkantenmarkierung · produktneutral · Stand 10/2026

Zur freien Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. Platzhalter „………“ bitte projektbezogen ausfüllen.

# Vorbemerkungen

- Die nachfolgenden Positionen beschreiben taktile Bodenindikatoren für Blindenleitsysteme nach DIN 32984 (aktuelle Ausgabe 2023-04) in Verbindung mit DIN 18040-1 bzw. DIN 18040-3 und DIN 32975.

- Lage, Größe und Anordnung der Felder und Leitstreifen ergeben sich aus den Planunterlagen des Auftraggebers. Abweichungen sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

- Die Strukturhöhe beträgt innen ca. 3–4 mm, im bewitterten Außenbereich ca. 4–5 mm. Noppen sind diagonal anzuordnen.

- Zwischen Bodenindikatoren und angrenzendem Belag ist ein Leuchtdichtekontrast von K ≥ 0,4 einzuhalten. Der Nachweis erfolgt durch Messung oder Herstellerangabe.

- Die erforderliche Rutschhemmung ist entsprechend Einsatzort und Gefährdungsbeurteilung festzulegen und durch Prüfzeugnis nachzuweisen.

- Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Verlegung nach Herstellervorgaben, insbesondere zu Temperatur und Klebstoff.

- Angebotene Fabrikate sind vom Bieter einzutragen. Gleichwertige Produkte sind zulässig; die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen.

# Positionen

## Pos. 01   Aufmerksamkeitsfeld / Abzweigfeld aus Noppenplatten

Taktile Noppenplatten aus UV-beständigem Polyurethan liefern und auf vorbereitetem Untergrund verlegen.

Noppen in Kuppel- oder Kegelstumpfform, diagonal angeordnet, Strukturhöhe nach DIN 32984.

Plattenformat: ……… (z. B. 300 × 300 mm)

Farbe: ……… (Kontrast K ≥ 0,4 zum Belag)

Rutschhemmung: mind. ……… (Prüfzeugnis beilegen)

Befestigung: selbstklebend / mit Montagekleber verklebt (Nichtzutreffendes streichen)

Einsatz: innen / außen (Nichtzutreffendes streichen)

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………

Menge: ……… m²     EP: ……… €     GP: ……… €

## Pos. 02   Leitstreifen aus Rippenplatten

Taktile Rippenplatten aus UV-beständigem Polyurethan als Leitstreifen liefern und verlegen, Rippen in Gehrichtung.

Breite des Leitstreifens: mind. 30 cm.

Plattenformat: ………

Farbe: ………

Rutschhemmung: mind. ………

Befestigung: selbstklebend / verklebt

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………

Menge: ……… m     EP: ……… €     GP: ……… €

## Pos. 03   Einzelnoppen aus Edelstahl mit Stift/PIN

Taktile Einzelnoppen aus Edelstahl liefern und mit Verlegeschablone im diagonalen Raster einbauen. Bohrlöcher herstellen, mit Montagekleber füllen, Noppen mit Stift/PIN einsetzen.

Werkstoff: 1.4301 (V2A) für innen und normale Außenbereiche / 1.4404 (V4A) bei Streusalz oder Chloridbelastung (Nichtzutreffendes streichen)

Form: Kegelstumpf / Kuppel

Durchmesser: ……… mm, Höhe: ……… mm

Oberfläche: glatt / gerillt / gefräst / mit Farbeinlage

Rutschhemmung: mind. ………

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………

Menge: ……… Stück     EP: ……… €     GP: ……… €

## Pos. 04   Einzelrippen aus Edelstahl mit Stift/PIN

Taktile Einzelrippen (Längsrippen) aus Edelstahl als Leitstreifen liefern und mit Verlegeschablone einbauen, Rippen in Gehrichtung.

Werkstoff: 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A)

Länge: ……… mm, Breite: ……… mm, Höhe: ……… mm

Oberfläche: glatt / gerillt / gefräst / mit Farbeinlage

Befestigung: mit Stift/PIN, in Bohrloch verklebt

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………

Menge: ……… Stück     EP: ……… €     GP: ……… €

## Pos. 05   Einzelnoppen / Einzelrippen aus Aluminium, Messing oder Bronze

Wie Pos. 03 bzw. 04, jedoch Werkstoff: Aluminium AW-6060 T6 / Messing / Bronze (Nichtzutreffendes streichen).

Ausführung: ………

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………

Menge: ……… Stück     EP: ……… €     GP: ……… €

## Pos. 06   Taktile Leitlinie aus Aluminium mit Farbeinlage

Leitlinienprofil aus Aluminium AW-6060 T6 mit eingesetzter, rutschhemmender PVC-Einlage liefern und verschraubt bzw. verklebt montieren.

Oberfläche Profil: eloxiert, Farbton ……… / blank

Farbe Einlage: ………

Rutschhemmung: mind. ………

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………

Menge: ……… m     EP: ……… €     GP: ……… €

## Pos. 07   Stufenkantenprofil aus Aluminium mit Kontrasteinlage

Stufenkantenprofil aus Aluminium AW-6060 T6 mit rutschhemmender, farbiger PVC-Einlage liefern und auf die Stufenvorderkante verschrauben bzw. verkleben.

Markierungsbreite Trittstufe 4–5 cm, Setzstufe 1–2 cm (DIN 18040-1).

Farbe Einlage: ……… (Kontrast K ≥ 0,4 zum Stufenbelag)

Einlage optional nachleuchtend: ja / nein

Untergrund: Holz / Stein / Beton / Stahl

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………

Menge: ……… m     EP: ……… €     GP: ……… €

## Pos. 08   Verlegeschablone

Verlegeschablone für das Raster der angebotenen Noppen bzw. Rippen liefern und vorhalten. Verbleibt beim Auftragnehmer.

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………

Menge: ……… Stück     EP: ……… €     GP: ……… €

## Pos. 09   Untergrundvorbereitung (Bedarfsposition)

Untergrund im Bereich der Bodenindikatoren reinigen, entfetten, lose Teile entfernen und gegebenenfalls grundieren, nach Vorgabe des Herstellers.

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………

Menge: ……… m²     EP: ……… €     GP: ……… €

Kostenlose Muster, Datenblätter und Beratung: blindenleitsysteme.com · info@dede-industrieausstattung.de · Tel. 06151 787 7805